ПАМЯТКА

Потребители и пользователи газом во избежание аварийных ситуаций и несчастных случаев соблюдайте  «Правила пользования газом в быту»

С целью предупреждения аварийных ситуаций и несчастных случаев при пользовании газом в быту,  Горецкая  районная энергогазинспекция  напоминает абонентам газоснабжающей организации Горецкого района  (ПУ «Горкигаз), о необходимости неукоснительного соблюдения «Правил пользования газом в быту». Своевременно и качественно выполнять требования Правил организациями, осуществляющими эксплуатацию многоквартирного жилищного фонда и (или) предоставляющие жилищно-коммунальные услуги.

Организации, предприятия,   в том числе ЖСК, КИЗЫ,   эксплуатирующие многоквартирные жилые дома с поквартирной установкой отопительного и водогрейного газоиспользующего оборудования с организованным отводом продуктов сгорания   обязаны организовать работы с привлечением специализированных организаций  по прочистке, проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов с составлением  актов, установленной формы. Составить графики периодических (повторных) проверок и прочисток дымовых и вентиляционных каналов. Акты, графики, а также документы,  подтверждающие выполнение планового технического обслуживания вводных и внутренних газопроводов мест общего пользования необходимо вовремя предоставлять в газоснабжающую организацию.

.      Эксплуатация газовых приборов в квартирах с неисправными дымовыми каналами может привести к трагедии. Периодичность проверок регламентирована «Правилами пользования газом в быту».

В настоящее время техническими нормативными правовыми актами предусмотрены следующие виды работ по техническому обслуживанию вводных и внутренних газопроводов общего пользования:

- полное техническое обслуживание (ПТО-1) с отключением от газораспределительной системы и испытанием на герметичность воздухом — 1 раз в 10 лет;

- полное техническое обслуживание (ПТО-2) без отключения от газораспределительной системы — первый раз через 5 лет после ввода в эксплуатацию, последующие — через 10 лет;

- годовое техническое обслуживание вводных и внутренних газопроводов многоквартирных жилых домов со сроком эксплуатации свыше 20 лет — один раз в 12 месяцев;

Технологические работы по ПТО -1 и ПТО-2 проводятся на всем газопроводе дома т.е. необходим доступ в каждую квартиру иначе данный вид работ выполнить невозможно. Очень важно всем жильцам дома  вовремя предоставить доступ в квартиры для своевременной проверки дымовых и вентиляционных каналов, а так же инспекторам энергогазинспекции, работникам газоснабжающей организации для выполнения планового технического обслуживания газопроводов и оборудования

ПОМНИТЕ!

При появлении в помещении запаха газа следует: немедленно прекратить пользование газоиспользующим оборудованием, перекрыть краны перед газоиспользующим оборудованием (или вентиль баллона), открыть окна для проветривания помещения, немедленно покинуть помещение и сообщить в аварийную службу газоснабжающей организации по телефону 104! При этом в помещении запрещается зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы, пользоваться электрозвонками.

Берегите себя и своих близких!

Инспектор Горецкой районной энергозинспекции                             Валерий Мицкевич