Безопасная  эксплуатация электропроводки.

Нарушение и старение изоляции электрических проводов бытовых прибо-ров и помещений может привести к возникновению короткого замыкания, сопро-вождающегося быстрым нагревом проводов и воспламенением изоляции. Воз-горание изоляции также происходит, если по проводу длительное время протекает ток, превышающий допустимые значения за счет  перегрузки цепи, вызванное подключением большого количества электроприборов в одну розетку. Небрежное обращение с электрическими проводами бытовых электронагревательных прибо-ров путём перекручивания проводов, соприкосновения их с горячими поверх-ностями данных приборов, вызывает повреждение изоляции электропроводов, что приводит к электротравматизму и пожару.

Помните, что при эксплуатации электропроводки запрещается:
- закрашивать и белить шнуры и провода; 
- вешать что-либо на провода; 
- закладывать провода и шнуры за газовые и водопроводные трубы, за батареи отопительной системы; 
- допускать соприкосновения электрических проводов с телефонными и радиотрансляционными проводами, радио- и телеантеннами, ветками деревьев и кровлями строений; 
- заклеивать открытую электропроводку бумагой, обоями, закреплять провода гвоздями;
- присоединять к штепсельной розетке одновременно несколько электроприборов;

- перекручивать гибкие электрические провода бытовых электроприборов.

В случае возникновения пожара необходимо сразу же отключить электропроводку вывертыванием предохранительных пробок или отключением автомата на вводе, которые служат для защиты электропроводки от коротких замыканий и перегрузки. До отключения очага пожара от питающей сети, тушить пожар можно только песком, порошковым, углекислотным огнетушителем. Тушить водой токоведущие части, находящиеся под напряжением, категорически запрещается.

Правильная эксплуатация электропроводки в быту гарантия Вашей безопасности.

Государственный инспектор
по энергетиеческому и газовому надзору                                        В.А. Глатанков